«Согласовано» Начальник ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах _________________________ Г.В. Котова «_____» _____________ 20___г.; «Утверждаю» И.о. генерального директора ООО «Щербиновский коммунальщик» ___________________ Т.А. Степаненко «_____» __________ 20___ г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям ООО «Щербиновский коммунальщик» на 2021 – 2025 г.г. ст. Старощербиновская

СОДЕРЖАНИЕ

- Информация для формирования рабочей программы.

- Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществление производственного контроля.

- Перечень нормативных документов официально изданных санитарных норм и правил, наличие которых обязательно на предприятии.

- Общая характеристика предприятия ООО «Щербиновский коммунальщик».

- Качество воды по контролируемому в настоящее время перечню показателей.

- Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы. Методики определения контролируемых показателей.

- Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды, (график отбора проб).

- Пункты отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть.

- Обеззараживание накопительных резервуаров и периодичность их очистки.

- Порядок анализа результатов контроля качества воды и предоставления отчетности.

- ПИЛОЖЕНИЕ:

  - Список контролируемых населённых пунктов, находящихся на разводящих сетях  ООО «Щербиновский коммунальщик».

  - Список точек контроля на разводящих сетях  ООО «Щербиновский коммунальщик».

  - Регламент режима обеззараживания воды.

  - Частота  отбора проб и перечень определяемых показателей, вводимый по указанию Роспотребнадзора, в случаях  необходимого усиления контроля.

  - Организация контроля питьевой воды, подаваемой потребителям

  - Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую программу.

11.7.  Лицо ответственное за осуществление производственного контроля.

11.8. Перечень должностей работников ООО «Щербиновский коммунальщик», подлежащих медицинским осмотрам.

- Информация для формирования рабочей программы.

Зона предприятия ООО «Щербиновский коммунальщик» по подаче питьевой воды ст. Старощербиновской и Щербиновскому району.

В 1964-65 г.г. Краснодарской гидрогеологической экспедицией ККГЭ были проведены поисковые работы на территории Ейского полуострова. Полный комплекс исследований позволил установить наличие солёных вод в наиболее перспективном киммерийском водоносном горизонте на всей исследованной территории Щербиновского и Ейского районов.

В результате проведенных 1973 г. Краснодарской комплексной геологической экспедицией поисково-разведочных работ в районах проектируемого водопровода, в качестве источника водоснабжения утверждено месторождение подземных вод в районе ст. Ленинградской (отчет института «Кубаньгипроводхоз» от 16.03.1973 г.). Артезианские воды Ленинградского месторождения являются водами одного киммерийского горизонта.

Водоносные горизонты и комплексы Ленинградского месторождения приурочены к киммерийским отложениям и в литологическом отношении представлены кварцевыми песками преимущественно мелко и среднезернистыми.

Краснодарский край, занимая в целом выгодное гидрогеологическое положение, не по всей территории одинаково равномерно обеспечен подземными водами.

Питание водоносных горизонтов в основном зависит от количества выпадающих здесь атмосферных осадков (430 – 510 мм)  и, в связи с поверхностными водами – для вод четвертичных отложений, притока подземных вод из центральных частей бассейна – для вод плиоценовых отложений.

Достаточно большие запасы воды и хорошее качество позволило принять в эксплуатацию горизонт киммерийских отложений.

2. Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществлению производственного контроля

| № | ФИО | Занимаемая должность | Возложена обязанность согласно приказу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степаненко Тимофей Александрович | Главный инженер | 8-ОД от 16.05.2016 г. |
| 2 | Казаченко Наталья Васильевна | Инженер по охране труда | 8-ОД от 16.05.2016 г. |

3. Перечень нормативных документов, официально изданных  санитарных норм и правил, наличие которых обязательно на предприятии

- Федеральный Закон от 26 12 2008 № 294 -ФЗ “ О защите прав юридических лиц и индивидуальных   предпринимателей при  осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля “

- ФЗ от 30 03 1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества ».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-07.

- СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний ».

- СП N 290-59 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов».

-  Федеральный закон  от 07.12.2011 № 416-ФЗ  (ред. от 30.12.2012) О водоснабжении и водоотведении

- Федеральный закон  от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 03.12.2012)  О техническом регулировании

- Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10

4. Общая характеристика предприятия ООО «Щербиновский коммунальщик».

ООО «Щербиновский коммунальщик» обеспечивает водой ст. Старощербиновскую, а также 12 посёлков Щербиновского  района.

Вода добывается и очищается  на участке головных  очистных сооружений государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».  Проект водоочистных сооружений государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» разработан на основе типового проекта 901-3-27, станция очистки воды имеет производительность 80 тыс. м³/сут.

После очистки на очистных сооружениях, перед поступлением чистой воды в резервуары, она обрабатывается хлором с дозой 0,8 – 1,2 мг/дм³.

Из запасно-регулирующих резервуаров вода насосными агрегатами II подъёма подаётся в магистральные водоводы. Объёмы воды на покрытие неравномерности водопотребления и аварийные запасы воды хранятся в резервуарах или водонапорных башнях при населённых пунктах на распределительных водоводах. В станице Старощербиновской вода подается через  резервуары 1000 м3.  По населенным пунктам Щербиноского района вода подается непосредственно из водовода.

Дополнительное  хлорирование  перед  подачей в распределительную сеть не предусмотрено.

5 Качество воды по контролируемому в настоящее время перечню показателей.

Используемая для водоснабжения артезианская вода по своим физическим свойствам пресная, прозрачная (30 см.), без вкуса, с запахом сероводорода, с желтоватым оттенком. Цветность воды изменяется от 10 до 60 градусов, t=15-17 градусов. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые. Содержание хлоридов не превышает 112 мг/дм³, сульфатов – 224,6 мг/дм³, общая жёсткость 0,6 – 0,8 ммоль/дм³, устраняемая жёсткость 0,3-0,4 ммоль/дм³, железо общее 0,05-0,3 мг/дм³, фтора 0,2 – 1,2 мг/дм³, нитриты не обнаружены,  рН  7,0-8,8,  окисляемость1,8 – 4,1 мгО2/дм³, сероводорода до 5,0 мг/дм³.

В санитарно-эпидемиологическом отношении вода после очистки соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества питьевой воды подаваемой потребителям Щербиновского района  производится регулярно на основании рабочей программы ООО «Щербиновский коммунальщик».

5.1 Показатели качества воды, подаваемой потребителям ООО «Щербиновский коммунальщик»:

табл. 5.1.1

| Наименование анализа | Выполнено анализов |  | Из них нестандартных |  | Объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | шт. | год | шт. |  |
| Вода в распределительной сети |  |  |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  | Населённые пункты (колодцы и насосные станции) |
|  | 2019 | 1116 | 2019 | - |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2232 | 2019 | - |  |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 132 | 2019 | - |  |

5.2 Усреднённые показатели качества питьевой воды, подаваемой потребителям  ООО «Щербиновский коммунальщик»:

Табл. 5.2.1

| Наименование показателей | Ед.измер. | Год изучения | Перед поступлением в распределительную сеть | В разводящей сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 1. Температура | градусы | 2017 | 14 | 14 |
|  |  | 2018 | 14 | 14 |
|  |  | 2019 | 14 | 14 |
| 2. Запах | баллы | 2017 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 |
| 3. Привкус | баллы | 2017 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 |
| 4. Мутность | мг/дм³ | 2017 | 0,20 | 0,28 |
|  |  | 2018 | 0,22 | 0,37 |
|  |  | 2019 | 0.15 | 0,45 |
| 5. Цветность | градусы | 2017 | 17,8 | 9,8 |
|  |  | 2018 | 17,6 | 14,2 |
|  |  | 2019 | 18 | 8,7 |
| 6. рН | Ед. рН | 2017 | 7,63 | 7,61 |
|  |  | 2018 | 7,57 | 7,64 |
|  |  | 2019 | 7.58 | 7,99 |
| Применяемые в технологии водоподготовки |  |  |  |  |
| 7. Остаточный хлор | мг/дм³ | 2017 | < 0,3 | < 0,3 |
|  |  | 2018 | < 0,3 | < 0,3 |
|  |  | 2019 | < 0,3 | < 0,3 |

Контроль подаваемой воды до распределительной сети проводится государственным унитарным предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». Качество получаемой по водоводу воды подтверждается ежемесячно (ежеквартально, в среднем за год) данными отчета.

5.3 Обоснование перечня показателей для проведения лабораторного контроля.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении будет определяться её соответствием нормативам по микробиологическим показателям.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01, в каждой пробе будет проводиться определение общего микробного числа, общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий.  Патогенные микроорганизмы будут определяться в случае обнаружения в повторно взятых пробах общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 см³ и (или) термотолерантных колиформных бактерий.

Количество отбираемых проб предложено по перечню  точек контроля, находящихся на распределительных сетях  (см. Приложение  11.2.).

6. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы. Методики определения контролируемых показателей .

С учетом предложения санитарно-эпидемиологических служб по перечню контролируемых показателей выбраны следующие показатели, подлежащие контролю для проверки качества питьевой воды, места отбора проб в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 – 01 и методы испытаний собраны в таблицу 6.1.

Табл. 6.1.

| Номенклатура показателей | Ед. измерения | Норма не более | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели (табл.1СанПиН 2.1.4.1074 – 01) |  |  |  |
| Общее микробное число | Число образующих-ся колоний в 1 см³ | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерий | Число бактерий в 100 см³ | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100 см³ | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Споры сульфит реду-цирующих клостридий | Число спор в 20 см³ | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| - Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней сети в течении 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год. - При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводится определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. - При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий, в количестве более 2 в 100 см³ и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов. - Исследование воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводиться также по эпидемиологическим показаниям по решению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». |  |  |  |
| 2. Органолептические показатели (таблица 4. СанПиН 2.1.4.1074 – 01) |  |  |  |
| Запах при 20/60 º,С | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градусы | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| 3. Обобщённые показатели (таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074 – 01) |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы рН | 6 - 9 | Измеряется рН –метром с погрешн. не более 0,1 ед.рН |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 686,0 |
| Жестокость общая | мг/дм3 | 7,0 | 0,64 |
| - Вещества, поступающие в воду или образующиеся в воде в процессе водоподготовки (таблица 3 СанПиН 2.1.4.1074 – 01) |  |  |  |
| Хлор |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/дм³ | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 |

Обобщённые показатели (таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074 – 01): сухой остаток, общая жесткость, перманганатная окисляемость; химические вещества (таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074 – 01); вещества, поступающие в воду или образующиеся  в воде в процессе водоподготовки (таблица 3 СанПиН 2.1.4.1074 – 01): хлороформ, четыреххлористый углерод; показатели радиологического загрязнения (таблица 5 СанПиН 2.1.4.1074 – 01); идентификация присутствующих в воде радионуклеидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности, - оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1074 – 01 лабораторией ИЛЦ Ейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

7. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторного контроля, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети проводится по микробиологическим и органолиптическим показателям с частотой согласно количеству обслуживаемого населения (см. приложение 11.1.)

|  | Место отбора проб | Количество проб воды по месяцам (таблица 7,8 СанПиН 2.1.4.1074-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Вода в распределительной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шабельское | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2 | с. Глафировка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 3 | с. Николаевка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 4 | с. ЕйскоеУкрепление | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 5 | п. Восточный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 6 | п. Щербиновский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 7 | п. Северный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 8 | с. Екатериновка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 9 | х. Красный Дар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 10 | ст. Новощербиновская | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 11 | п. Прилиманский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 12 | ст. Старощербиновская | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |

ИТОГО:                                408

Перечень показателей и частота отбора проб питьевой воды подаваемой потребитедям  ООО «Щербиновский коммунальщик».

| Место отбора проб | Определяемые показатели | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Наружная распределительная сеть | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; | 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от чис-ленности населения и количества точек отбора проб) |
|  | 2. Органолептические показатели: - Запах при 20ºС; - Запах при 60ºС; - Привкус; - Цветность; - Мутность; | 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от численности населения и количества точек отбора проб) |
|  | - Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный хлор; | В каждой пробе |
|  | - Обобщённые показатели: - рН | В каждой пробе после резервуара в ст. Старощербиновской |
| 2. Обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на магистральном водоводе и распределительной сети. | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; | В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций |
|  | 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность; | В каждом случае проведения ремон-тных работ и ава-рийных ситуаций |
| 3. В нестандартных по микробиоло-гическим показателям пробах (при повторном отборе). | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Споры сульфитредуцирующих клостридий; | В каждом случае при регистрации |
|  | 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность; | В каждом случае при регистрации |
|  | - Неорганические показатели: - Аммиак и соли аммония; - Нитриты; - Нитраты; - Хлориды; | В каждом случае при регистрации |
|  | - Обобщённые показатели: - Перманганатная окисляемость | В каждом случае при регистрации |

8 Пункты отбора проб в наружной распределительной сети.

Пробы воды, подаваемой в распределительную сеть, отбираются из пробоотборников (водопроводных кранов), установленных в водопроводных колодцах, на резервуарах чистой воды. (см. приложение 11.1)

9. Обеззараживание накопительных резервуаров, и периодичность их очистки

Вода в баках водопроводных башен и в подземных резервуарах не подвергается больше никакой обработке и поэтому всякое новое/вторичное/ загрязнение может представить для здоровья населения особую опасность. В процессе эксплуатации хранилищ чистой воды должны выполняться все меры, необходимые для предотвращения вторичного загрязнения.

В связи с тем, что в резервуарах с течением времени накапливается осадок, появляется необходимость их очистки, промывки и дезинфекции хлорной известью (сертификат качества стр. 21). После спуска воды резервуар должен быть осмотрен комиссией с участием представителя санитарного надзора. Такой осмотр проводится и после окончания всех работ. Очистка, промывка и дезинфекция резервуаров могут производится только лицами, имеющими специальное разрешение санитарно-эпидемиологической станции, прошедшими медицинский осмотр, обследование на бактерионосительство, соответствующим образом проинструктированными к обеспеченными специальной одеждой и обувью При чистке резервуаров в первую очередь механически, удаляется осадок, имеющийся на дне, затем стены и поддерживающие колонны очищают от загрязнения стальными щетками. Далее стены и дно промывает водой из шланга. Наконец, производят дезинфекцию резервуара объемным методом.

Чистка резервуаров согласно  СП N 290-59 должна производиться регулярно, но в зависимости от конкретных условий эксплуатации не реже 1 раза в год, а также в случаях замеченного понижения коли-титра в воде, поступающей из резервуара. Ответственные за промывку, очистку, дезинфекцию: станица Новощербиновская (РЧВ №1, РЧВ № 2) – мастер (Какаёр В.А.); станица Старощербиновская (РЧВ №1, РЧВ № 2) – мастер (Алдущенко И.Г.); село Николаевка (РЧВ №1, РЧВ № 2), Екатериновка  (РЧВ № 1, РЧВ № 2) – мастер (Сюсюра С.В.); водонапорные башни село Николаевка – 1 шт., село Глафировка – 1 шт., село Шабельское – 1 шт., село Екатериновка – 1 шт.  – мастер (Сюсюра С.В.).

10. Порядок анализа результатов контроля качества воды и представления отчётности.

Своевременный и достоверный лабораторно - производственный контроль качества воды осуществляется в местах водозабора, в процессе её обработки на водопроводных сооружениях, перед подачей в сеть  аккредитованной лабораторией государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

Контроль питьевой воды подаваемой потребителям Щербиновского района в наружных разводящих сетях  осуществляется по договору с аккредитованной лабораторией ИЛЦ Ейский филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и настоящей рабочей программой, представляемой в органы Роспотребнадзора. Кроме того, лабораторией проводится испытания проб питьевой воды по заявкам подразделений службы водоснабжения (после ремонта, очистки, промывки и дезинфекции водопроводных сооружений и сетей).

При обнаружении нестандартных анализов по микробиологическим показателям немедленно оповещаются соответствующие службы, и администрация предприятия для принятия экстренных мер.

При необходимости создаётся комиссия в составе представителей службы водоснабжения и лаборатории с целью исследования объектов водоснабжения, поиска возможных причин загрязнения с дополнительным отбором проб и разработкой мероприятий по предотвращению загрязнений воды.

Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно составляются отчёты о качестве воды с указанием результатов лабораторного исследования проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, которые представляются в ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском  районах.

Ежемесячно составляются отчёты по результатам контроля качества питьевой воды, подаваемой  потребителям, для администрации предприятия систем водоснабжения, копии  которых представляются в ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах и администрацию Щербиновского района. Отправляются ежемесячно нарочно или почтой.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качеств питьевой воды и условий водоснабжения населения, ООО «Щербиновский коммунальщик» обязан принять меры по их устранению и информировать об этом «Роспотребнадзор"

Ответственный за выполнение

рабочей программы                                                                     Т.А. Степаненко

Ответственный   за контроль

подаваемой потребителям питьевой воды                                   Н.В. Казаченко

11. Приложение:

11.1 Список населённых пунктов, находящихся на распределительных сетях ООО «Щербиновский коммунальщик».

Щербиновский район

| № п/п |  | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Шабельское |  |  | 1969 |  |
| 2. | с. Глафировка |  |  | 1275 |  |
| 3. | с. Николаевка |  |  | 1147 |  |
| 4. | с. Ей-Укрепление |  |  | 1917 |  |
| 5. | п. Восточный |  |  | 221 |  |
| 6. | п. Щербиновский |  |  | 1610 |  |
| 7. | с. Екатериновка |  |  | 2023 |  |
| 8. | ст. Новощербиновская |  |  | 4843 |  |
| 9. | п. Северный |  |  | 94 |  |
| 10. 11. 12. | ст. Старощербиновская п. Прилиманский х. Красный Дар |  |  | 16225 58 62 |  |

11.2. Список точек контроля населенных пунктов, находящихся на разводящих сетях .

| Щербиновский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Шабельское | ВК |  |  |  |  |
|  | Ул. Советов 13, водоразборный кран (Д-сад) |  |  |  |  |
| 2. с. Глафировка | ВК |  |  |  |  |
|  | Ул. Кирова 10, водоразборный кран |  |  |  |  |
| 3. п. Николаевка | ВК |  |  |  |  |
|  | Ул. Горького, 53, водоразборный кран (Д-сад) |  |  |  |  |
| 4. п. Ей-Укрепление | Насосная станция, водоразборный кран |  |  |  |  |
|  | ул. Суворова 17 (Д-сад), водоразборный кран |  |  |  |  |
| 5. п. Восточный | ВК |  |  |  |  |
|  | ул. Энгельса, 30, водоразборный кран |  |  |  |  |
| 6. п. Щербиновский | ВК |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 30 водоразборный кран (д-сад) |  |  |  |  |
| 7. с. Екатериновка | Насосная станция |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 21, водоразборный кран (д-сад) |  |  |  |  |
| 8. ст. Новощербиновская | Насосная станция |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская 169, водоразборный кран(Д-сад) |  |  |  |  |
|  | ул. Димитрова 2, водоразборный кран (д-сад) |  |  |  |  |
| 9. п. Северный | ВК |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 47, водоразборный кран |  |  |  |  |
| 10. ст. Старощербиновская | Насосная станция |  |  |  |  |
|  | ул. Советов, 134, водоразборный кран (Д/сад № 6) ул. Советов, 37, водоразборный кран (Д/сад №1) |  |  |  |  |
|  | Ж/Д вокзал, водоразборный кран |  |  |  |  |
|  | Ул. Тельмана 146, водоразборный кран (Д/сад №9) |  |  |  |  |
|  | Ул. Первомайская 109, водоразборный кран (Д/сад №7) |  |  |  |  |
|  | Ул. Р.Люксембург, 100, водоразборный кран |  |  |  |  |
|  | Ул. Шевченко, 210, водоразборный кран (д-сад №5) |  |  |  |  |
|  | Ул. С. Разина, 53, водоразборный кран |  |  |  |  |
|  | Ул. Шевченко 156, водоразборный кран (Школа №3) |  |  |  |  |
|  | Ул. Чкалова, 128, водоразборный кран (Магазин) |  |  |  |  |
| ожение 9.5. «Утверждаю» Зам директора по эксплуатации ООО «Югводоканал - Ейск» _____________ А.В. Шашкин «____» ____________ 2011 г. Регламент обеззараживания воды по филиалу «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». График отбора проб и перечень определяемых показателей вводимый по указанию Роспотребнадзора в случаях при необходимом усиления контроля Место отбора проб; Определяемые показатели; Периодичность. 1; 2; 3. 1. Вода, перед поступлением в распределительную сеть :н/с 4-го подъёма г.Ейск.; 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Споры сульфитредуцирующих клостридий;; Ежедневно; Ежедневно; 1 раз в месяц;. 2. Органолептические показатели: - Запах при 20ºС; - Запах при 60ºС; - Привкус; - Цветность; - Мутность;; Ежедневно;. 3. Обобщённые показатели: - Температура; - рН; - Общая минерализация (сухой остаток); - Жёсткость общая; - Окисляемость перманганатная; - Щёлочность; - Растворимый кислород; - Хлоропоглащаемость*;; Ежедневно; Ежедневно; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в неделю; Ежедневно; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц;. 4. Неорганические и органические показатели: - Железо общее; - Сульфаты; - Хлориды; - Аммиак и соли аммония; - Нитриты; - Нитраты; - Свободная углекислота; - Гидрокарбонаты; - Кальций; - Магний; - Алюминий; - Бор; - Медь; - Марганец; - Фториды; - Хлороформ * - Четыреххлористый углерод; * - ГХЦГ (линдан); - ДДТ (сумма изомеров); - 2,4 – Д; ежедневно; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в неделю; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в месяц; 1 раз в год; 1 в раз в год; 1 в раз в год; 1 в раз в год; 1 в раз в год; 2 в раз в год; 2 в раз в год; 1 в раз в год; 1 в раз в год; 1 в раз в год;. 1; 2; 3. 1. Вода, перед поступлением в распределительную сеть :н/с 4-го подъёма г.Ейск.; - Радиологические показатели: - Общая ά-радиоактивность; - Общая β-радиоактивность;; 1 раз в год; 1 раз в год;. 6. Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный свободный хлор*; - Остаточный связанный хлор*; - Остаточный ВПК -402; - Ортофостфаты; - Полифостфаты*; 1 раз в час; 1 раз в час; 3 раза в неделю 1 раз в неделю; (ежедневно при вводе). 2. Распределительная сеть (по магистрали – колодцы возле населённых пунктов); 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии;; 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от чис-ленности населения и количества точек отбора проб). 2. Органолептические показатели: - Запах при 20ºС; - Запах при 60ºС; - Привкус; - Цветность; - Мутность;; 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от численности населения и количества точек отбора проб). - Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный хлор;; 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от численности населения и количества точек отбора проб). 3. Обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на магистральном водоводе и распределительной сети.; 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии;; В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций. 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность;; В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций. 3. Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный свободный хлор; - Остаточный связанный хлор;; В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций. 4. Обобщённые показатели: - Перманганатная окисляемость;; В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций. 1; 2; 3. 4. В нестандартных по микробиологическим показателям пробах (при повторном отборе).; 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Споры сульфитредуцирующих клостридий; - Патогенные бактерии кишечной группы; - Колифаги;; В каждом случае при регистрации. 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность;; В каждом случае при регистрации. - Неорганические показатели: - Аммиак и соли аммония; - Нитриты; - Нитраты; - Хлориды;; В каждом случае при регистрации. - Обобщённые показатели: - Перманганатная окисляемость; В каждом случае при регистрации. * - технологические показатели. - Организация работы производственной лаборатории филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Контроль качества питьевой воды подаваемой потребителям ООО «Югводоканал - Ейск» осуществляет по договору лаборатория филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал», которая аккредитована в системе аккредитации аналитических лабораторий на техническую компетентность. Производственная лаборатория контроля качества воды соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025: 1999) (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517848. зарегистрирован 15 мая 2010г. действителен до 1 мая 2015г.) и выполняет функции производственной лаборатории на основе графика контроля качества воды. Лаборатория состоит из 3-х структурных подразделений: - Лаборатория УГС (участок головных сооружений); - Лаборатория ст. Староминской. - Лаборатория г. Ейска; - Лаборатория ст. Кущевской. Лаборатория УГС и г. Ейска в свою очередь включает в себя два отдела, специализирующихся на определении различных показателей качества воды: - микробиологического анализа; - анализа химического состава. Лаборатория ст. Кущевской и ст. Староминской включают в себя один отдел - анализа химического состава. Решаются задачи по созданию материальной базы для контроля качества воды по показателям, вошедшим в рабочую программу (приобретение приборов, аттестованных методик, ГСО, НД, реактивов и др.), обеспечение требуемой точности текущих измерений (проведение менеджмента). Это положение установлено Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». |  |  |  |  |

ул. Комсомольская 80, водоразборный кран

11. п. Прилиманский                   ВК

ул. Береговая, 16 , водоразборный кран

12. х. Красный Дар                      ВК

ул. Школьная, 17, водоразборный кран

Приложение 11.3.

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Щербиновский коммунальщик»

________________Т.А.Степаненко

«____» ________ 20___ г.

Регламент обеззараживания воды по

ООО «Щербиновский коммунальщик».

| Надёжно защищённые подземные источники, не требуют обеззараживания, за исключением: | Основание для обеззараживания | Норма остаточного хлора, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
| 1. При обнаружении нестандартных по микробиологическим показателям проб или явном ухудшении её качества по бак. составу. 2. При авариях и повреждениях на водопроводах и сооружениях, проведении ремонтных работ, связанных с отключением подачи воды потребителям, а также при вводе в эксплуатацию новых разводящих сетей | По принятой технологии очистки и транспортировки воды. Через диспетчера с записью в журнале распоряжений или письменно телефонограммой после согласования с центром санэпиднадзора. Согласно правил эксплуатации и инструкции по правилам промывок и хлорирования в тесном взаимодействии с лабораторией. | До 0,5 мг/дм³ До 1,2 мг/дм³ 40-50 мг/дм³ контакте 24 часа. 75-100 при контакте 5-6 часов. |

11.4. Частота контроля и перечень определяемых показателей .

| Место отбора проб | Определяемые показатели | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Распределительная сеть (колодцы возле населённых пунктов и в населенных пунктах) | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные - колиформные бактерии; | 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от чис-ленности населения и количества точек отбора проб) |
|  | 2. Органолептические показатели: - Запах при 20ºС; - Запах при 60ºС; - Привкус; - Цветность; - Мутность; | 1 – 3 раза в месяц (в зависимости от численности населения и количества точек отбора проб) |
|  | 3. Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный хлор; | 1 – 3 раза в месяц (в зави-симости от численности населения и количества точек отбора проб) |
| 2. Обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на магистральном водоводе и распределительной сети. | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; | В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций |
|  | 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность; | В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций |
|  | 3. Показатели, связанные с технологией водоподготовки: - Остаточный свободный хлор; - Остаточный связанный хлор; | В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций |
|  | 4. Обобщённые показатели: - Перманганатная окисляемость; | В каждом случае проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций |
| 3. В нестандартных по микробиологическим показателям пробах (при повторном отборе). | 1. Микробиологические показатели: - ОМЧ - Общие колиформные бактерии; - Термотолерантные колиформные бактерии; - Споры сульфитредуцирующих клостридий; | В каждом случае при регистрации |
|  | 2. Органолептические показатели: - Цветность; - Мутность; | В каждом случае при регистрации |
|  | 3. Обобщённые показатели: - Перманганатная окисляемость | В каждом случае при регистрации |

11.5.	Организация работы по контролю подаваемой потребителям питьевой  воды

ООО «Щербиновский коммунальщик».

Заключен договор по контролю подаваемой потребителям Шербиновского района воды с аккредитованной лабораторией ИЛЦ Ейского филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации № RA.RU.511456 от 06 октября 2015 года.

11.6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую программу

    - При изменении технологии очистки питьевой воды, ввод нового оборудования, введение новых технологий обеззараживания питьевой воды составляются  изменения и дополнения к программе, далее согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

    - При изменении перечня контролируемых показателей, населенных пунктов, точек контроля, так же составляется изменение и дополнение к программе с обоснованием нового перечня показателей, которые согласовываются и утверждаются в установленном   порядке.

11.7. ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (Т.А. Степаненко), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в п.2 настоящей программы. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей | Постоянно |
| 2. | Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику). | Постоянно |
| 3. | Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.) | Постоянно |
| 4. | Контроль за своевременным прохождением медосмотров декретированных лиц, связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям. | Постоянно |
| 5. | Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования. | Постоянно |
| 6. | Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек. | Постоянно |
| 7. | Согласование с органами санитарной службы материалов спец водопользования и проектных материалов по строительству (реконструкции) любых объектов, связанных с системой централизованного водоснабжения. | Постоянно |
| 8. | Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям. | Постоянно |

11.8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ

ООО «ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК», ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

Должность

Бригада № 1

- Электрогазосварщик

- Машинист экскаватора

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Тракторист

- Водитель

- Бригада № 2

- Электрогазосварщик

- Машинист экскаватора

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Тракторист

- Водитель

- Бригада № 3

- Электрогазосварщик

- Машинист экскаватора

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Тракторист

- Водитель

Слесарь аварийно-восстановительных работ